一、實驗

右圖為原始灰階圖,(Lena.bmp 256*256),以下五種轉換執行結果、轉換後圖形、能量分佈、總誤差、PSNR與SNR,其中以DCT轉換最佳。

(保留轉換後前九個元素 f(m,n),m<3,n<3,其餘設為0)

Discrete Fourier Transform運算

DFT運算

DFTLena.bmp

SUM ERROR=1.6845

PSNR= -23.0772 dB

SNR= -77.2496 dB

Discrete Hartly Transform 運算

DHT運算

DHTLena.bmp

SUM ERROR=1.7995

PSNR= -23.36405 dB

SNR= -77.4916 dB

Discrete Consin Transform 運算

DCT運算

DCTLena.bmp

SUM ERROR=0.7447

PSNR= -19.5326 dB

SNR= -73.6271 dB

Walsh運算

Walsh運算

WALLena.bmp

SUM ERROR=1.3180

PSNR = -22.0117dB

SNR= -76.1242 dB

Hadaman運算

Hadaman運算

HADLena.bmp

SUM ERROR=3.4702

PSNR= -26.2160 dB

SNR= -80.3967 dB

二、程式說明

以Bolrad C++實作,其功能如下。

1 . 開啟檔案;載入一bmp圖檔。

2. 儲存檔案將輸出或輸入圖區的圖形純程bmp檔。

3. 轉換方式選擇;有五種方式提供圖形轉換。

4.轉換方式選擇:可選擇轉換與轉換加反轉換,結果輸出於”輸出結果” 。

5.灰階化/載入:將輸入之圖形載入記憶體並將彩色圖形灰階化。

6.執行:執行轉換功能,score bar為轉換後保留元素N*N範圍。

7.Error: 計算:總誤差,PSNR,SNR。

8.proof:計算轉換矩陣與其轉置矩陣之乘積是否為單位矩陣。

9.plus:轉換結果(不含反向運算)將小於0大於255之值濾除。

( if value <0 then value =0; if value >255 then value =255)

觀察轉換中結果。

限制前  限制後

10.離開;結束執行程式。

執行如下